BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 	Catu Daya

Pencatu daya (power supply) adalah sebuah piranti elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk piranti lain, terutama daya listrik.

Catu daya terdiri dari beberapa komponen yang memiliki fungsinya masing-masing yang mana semua komponen tersebut saling bekerja sama untuk menghasilkan tegangan yang diinginkan. Catu daya yang dibutuhkan untuk alat ini adalah sebesar 5 volt dan 12 volt. Tegangan 5 volt dan 12 volt ini dapat dihasilkan dengan menggunakan IC regulator 7805 dan 7812 pada keluaran catu daya. Gambar 2.1 di bawah ini merupakan blok diagram dari catu daya yaitu sebagai berikut.

Gambar 2.1 Blok Diagram Catu Daya

2.1.1 	Penurun Tegangan

Transformator adalah suatu komponen yang berguna untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, misalnya tegangan 220 volt diturunkan menjadi tegangan yang kita inginkan. Gambar 2.2 di bawah ini merupakan penggunaan transformator pada rangkaian penyearah gelombang penuh dengan yaitu sebagai berikut.

Gambar 2.2 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh

Pada dasarnya transformator terdiri dari dua gulungan (lilitan) yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Ada dua jenis transformator yang sering digunakan yaitu transformator step up untuk menaikkan tegangan dan transformator step down untuk menurunkan tegangan. Pada pembuatan catu daya pada alat ini digunakan jenis transformator step down. Transformator step down memiliki jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan.

Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan fluks magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Fluks bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik (GGL) dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder.

Besar tegangan dan kuat arus pada transformator tergantung pada banyaknya lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar.  Hal ini berlaku untuk lilitan primer dan sekunder pada transformator. Transformator dikatakan ideal jika tidak ada energi yang hilang menjadi kalor, yaitu ketika jumlah energi yang masuk pada kumparan primer sama dengan jumlah energi yang keluar pada kumparan sekunder.

2.1.2 Penyearah, Filter dan Regulator

Penyearah adalah suatu rangkaian yang dapat mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Pada dasarnya, suatu penyearah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu penyearah gelombang penuh dengan jembatan, penyearah setengah gelombang, dan penyearah gelombang penuh. Pada rangkaian ini penyearah yang digunakan adalah penyearah gelombang penuh dengan jembatan.

Penyearah gelombang penuh dengan sistem jembatan bekerja dalam satu siklus yaitu setengah siklus positif dan setengah siklus negatif. Pada saat setengah siklus positif, arus I1 mengalir melalui D1, C, RL dan D3 hal ini dikarenakan D1 dan D3 bekerja karena mendapatkan bias maju. sedangkan D2 dan D3 mati karena mendapat bias mundur.

Pada saat siklus negatif maka arus I2 akan mengalir melalui D2, C, RL, dan D4. Hal ini dikarenakan D2 Dan D4 mendapat bias maju dan D1 dan D3 mendapat bias mundur.

Pada penyearah gelombang penuh, harga rata-rata dari sinyal gelombang penuh sama dengan dua kali harga rata-rata dari sinyal setengah gelombang sehingga:

Vrms = 0,707Vp  .................................. (2.1)

V2(peak) = Vrms0,707 .................................... (2.2)

Vout(peak) = V2(peak)2 ............................. (2.3)

Vdc = 0,636Vout(peak) . .........................  (2.4)

PIV = V2(peak) ..................................... (2.5)

Idc = VdcRL .............................................(2.6)

I diode = Idc2 .........................................(2.7)

Dalam rangkaian penyearah baik itu penyearah setengah gelombang ataupun gelombang penuh dengan menggunakan dioda, tegangan DC yang dihasilkan masih terdapat ripple. Ripple adalah sinyal AC yang tidak diinginkan.

Untuk menghasilkan tegangan DC yang benar-benar rata maka diperlukan rangkaian penyaring berupa filter kapasitif (berupa kapasitor) untuk mengurangi tegangan ripplenya. Semakin besar nilai kapasitor maka akan semakin kecil nilai tegangan ripple. Pada gambar 2.3 di bawah ini dapat dilihat rangkaian penyearah gelombang penuh jembatan dengan filter C.

Gambar 2.3 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh dengan Filter C

Setelah mendapatkan tegangan DC yang benar-benar rata maka tegangan tersebut kemudian akan distabilkan oleh IC regulator agar tegangan yang dihasilkan catu daya sesuai dengan keperluan. Dalam pembuatan alat ini menggunakan 2 buah IC regulator yaitu 7805 untuk menghasilkan tegangan sebesar 5 volt dan 7812 untuk menghasilkan tegangan sebesar 12 volt. Gambar 2.4 di bawah ini merupakan rangkaian power supply yaitu sebagai berikut.

Gambar 2.4 Rangkaian Power Supply

2.2 	Arduino

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source. Physical computing adalah membuat sebuah sistem atau perangkat fisik dengan menggunakan software dan hardware yang sifatnya interaktif yaitu dapat menerima rangsangan dari lingkungan dan merespon balik. Dalam penggunaan arduino dikenal dengan kata processing. Processing ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis program di dalam Arduino. Processing adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dialeknya sangat mirip dengan C++ dan Java.

Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi arduino adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam memory mikrokontroler.

Jenis-jenis papan arduino yang dijual di pasaran yaitu sebagai berikut:

- Arduino USB

Jenis arduino yang menggunakan USB sebagai antar muka pemrograman atau komunikasi komputer. Contohnya yaitu arduino uno, arduino duemilanove, arduino diecimila, arduino ng rev. c, arduino ng (nuova generazione), arduino extreme dan arduino extreme v2, arduino USB dan arduino USB v2.0. Foto dari bentuk fisik arduino USB dapat dilihat pada gambar 2.5 di bawah ini.

Gambar 2.5 Foto Bentuk Fisik Arduino USB

(Sumber http://arduino.cc/en/main/boards)

- Arduino Serial

Jenis arduino ini menggunakan RS232 sebagai antar muka pemrograman atau komunikasi komputer. Contohnya yaitu arduino serial dan arduino serial v2.0. Foto dari bentuk fisik arduino serial dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini.

Gambar 2.6 Foto Bentuk Fisik Arduino Serial

(Sumber http://arduino.cc/en/main/boards)

- Arduino Mega

Jenis papan arduino dengan spesifikasi yang lebih tinggi, dilengkapi tambahan pin digital, pin analog, port serial dan sebagainya. Contohnya yaitu arduino mega, arduino mega 2560. Foto dari bentuk fisik arduino mega dapat dilihat pada gambar 2.7 di bawah ini.

Gambar 2.7 Foto Bentuk Fisik Arduino Mega

(Sumber http://arduino.cc/en/main/boards)

- Arduino FIO

Jenis arduino yang digunakan untuk penggunaan nirkabel. Arduino FIO memiliki header untuk radio XBee, konektor untuk baterai Lipo, dan rangkaian pengisian baterai. Bentuk dari arduino FIO dapat dilihat pada gambar 2.8 di bawah ini.

Gambar 2.8 Foto Bentuk Fisik Arduino FIO

(Sumber http://arduino.cc/en/main/boards)

- Arduino Lilypad

Jenis papan arduino dengan bentuk yang melingkar. Contohnya yaitu lilypad arduino 00, lilypad arduino 01, lilypad arduino 02, lilypad arduino 03, lilypad arduino 04. Foto dari bentuk fisik arduino lilypad dapat dilihat pada gambar 2.9 di bawah ini.

Gambar 2.9 Foto Bentuk Fisik Arduino Lilypad

(Sumber http://arduino.cc/en/main/boards)

Komponen utama di dalam papan arduino adalah sebuah mikrokontroler 8 bit dengan merk Atmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. Berbagai papan arduino menggunakan tipe Atmega yang berbeda-beda tergantung dari spesifikasinya, sebagai contoh arduino uno menggunakan Atmega328 sedangkan arduino mega 2560 yang lebih canggih menggunakan Atmega2560. Pada pembuatan alat ini digunakan arduino jenis USB yaitu arduino uno.

2.2.1 Arduino Uno

Arduino uno adalah salah satu produk berlabel arduino yang sebenarnya adalah suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler Atmega 328 (sebuah keping yang secara fungsional bertindak seperti sebuah komputer).

Foto dari bentuk fisik arduino uno dapat dilihat pada gambar 2.10 di bawah ini.

Gambar 2.10 Foto Bentuk Fisik Arduino Uno

(Sumber http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-01650-SK%20Bab2001.pdf)

Arduino uno memiliki 14 digital input/output pin (dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack listrik dan tombol reset. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler.

Berikut adalah spesifikasi dari arduino uno yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Uno

| Mikrokontroler | ATmega328 |
| --- | --- |
| Tegangan pengoperasian | 5V |
| Tegangan input yang disarankan | 7-12V |
| Batas tegangan input | 6-20V |
| Jumlah pin I/O digital | 14 (6 di antaranya menyediakan keluaran PWM) |
| Jumlah pin input analog | 6 |
| Arus DC tiap pin I/O | 40 Ma |
| Arus DC untuk pin 3.3V | 50 mA |
| Memori Flash | 32 KB (ATmega328), sekitar 0.5 KB digunakan oleh bootloader |
| SRAM | 2 KB (ATmega328) |
| EEPROM | 1 KB (ATmega328) |
| Clock Speed | 16 MHz |

2.2.2 	Komunikasi pada Arduino Uno

Arduino uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, arduino lain, atau mikrokontroler lain. Arduino uno dapat terhubung ke komputer dengan menggunakan kabel USB. Dalam hal ini, kebutuhan listrik disuplai oleh Personal Computer (PC), sedangkan apabila arduino uno hanya digunakan sendiri maka diperlukan sumber tegangan eksternal sebesar 9 Volt. Apabila arduino uno sudah terhubung ke komputer, ada dua indikator yang menyatakan bahwa arduino tidak bermasalah yaitu sebagai berikut:

- Indikator pertama yaitu berupa lampu kecil berlabel ON yang akan menyala.

- Indikator kedua yaitu berupa lampu kecil yang terhubung ke pin 13 yang akan berkedip-kedip.

Kedua keadaan yang menyatakan arduino tidak bermasalah bukan berarti menunjukkan bahwa arduino sudah dapat digunakan. Diperlukan sebuah driver arduino yang harus diinstal terlebih dahulu agar dapat terhubung ke PC.

2.2.3 Program pada Arduino Uno

Bagi pemula, software arduino yang digunakan adalah berupa driver dan IDE. IDE arduino adalah software yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan Java. IDE arduino terdiri dari:

- Editor program yaitu sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan mengedit program dalam bahasa Processing.

- Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa Processing) menjadi kode biner. Sebuah mikrokontroler tidak akan bisa memahami bahasa processing. Mikrokontroler dapat memahami dalam kode biner. Itulah sebabnya compiler diperlukan dalam hal ini.

- Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam memori di dalam papan arduino.

Dalam penggunaan arduino uno dikenal dengan istilah sketch. Sketch adalah istilah yang digunakan di arduino uno untuk menyatakan program.

2.2.4 Dasar Pemrograman Arduino Uno

2.2.4.1 Variabel dan Tipe Data

Variabel adalah suatu nama di memori mikrokontroler yang berguna untuk menyimpan nilai dan nilainya dapat diubah sewaktu-waktu. Dalam penggunaan variabel pada sketch, variabel tersebut harus dideklarasikan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai suatu pemberitahuan  bahwa terdapat variabel yang akan digunakan di dalam sketch, sekaligus digunakan sebagai penentuan tipe data untuk variabel tersebut.

Tipe data menyatakan bentuk data yang dapat disimpan di dalam variabel. Tipe data yang dapat digunakan di sketch cukup beragam. Tipe data yang tersedia dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Tipe Data Dasar

| Tipe Data | Keterangan | Kebutuhan Memori |
| --- | --- | --- |
| boolean | Tipe boolean hanya dapat digunakan untuk menampung dua nilai saja yaitu true atau false. Kedua nilai tersebut adalah konstanta yang sudah disediakan di bahasa arduino. variabel yang bertipe boolean biasa digunakan pada kondisi pernyataan seperti if, while, dan for. | 1 byte |
| char | Tipe char berguna untuk menyimpan sebuah nilai karakter seperti ‘A’, ‘9’, dan ‘*’. konstanta karakter ditulis didalam tanda petik tunggal. Di dalam memori, karakter disimpan dalam bentuk bilangan (nilai ASCII), yang berkisar antara -128 hingga 127. | 1 byte |
| Unsigned char | Serupa dengan tipe char, tetapi bilangan akan dikodekan dalam bentuk bilangan positif antara 0 sampai dengan 255. | 1 byte |
| byte | Tipe data ini berguna untuk menampung bilangan bulat yang berkisar antara 0 hingga 255. | 1 byte |
| int | Tipe data ini berguna untuk menampung bilangan bulat yang berkisar antara -32768 hingga 32767. | 2 byte |

2.2.4.2 Ekspresi, Operand, dan Operator

Ekspresi atau ungkapan adalah suatu rangkaian operator, variabel, fungsi, atau konstanta yang ditujukan untuk menghasilkan sebuah nilai dengan tipe tertentu. Operand adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Semua operator yang tergolong sebagai operator aritmatika dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Operator Aritmatika

| Operator | Keterangan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| + | Tanda plus | +3 |
| - | Tanda minus | -3 |
| + | Penjumlahan Tipe hasil ekspresi bergantung pada tipe operand. - jika keseluruhan operand berupa bilangan bulat, hasil ekspresi berupa bilangan bulat. - jika salah satu operand berupa bilangan real, hasil ekspresi berupa bilangan real. | 3 + 2 5 3.0 + 2 5.0 |
|  | Pengurangan Tipe hasil ekspresi bergantung pada tipe operand. - jika keseluruhan operand berupa bilangan bulat, hasil ekspresi berupa bilangan bulat. - jika salah satu operand berupa bilangan real, hasil ekspresi berupa bilangan real. | 3 – 2 1 3.0 – 2 1.0 |
| * | Perkalian Tipe hasil ekspresi bergantung pada tipe operand. - jika keseluruhan operand berupa bilangan bulat, hasil ekspresi berupa bilangan bulat. - jika salah satu operand berupa bilangan real, hasil ekspresi berupa bilangan real. | 3 * 2 6 3.0 * 2 6.0 |
| / | Pembagian Tipe hasil ekspresi bergantung pada tipe operand. - jika keseluruhan operand berupa bilangan bulat, hasil ekspresi berupa bilangan bulat. - jika salah satu operand berupa bilangan real, hasil ekspresi berupa bilangan real. | 7 /2 3 7 / 2.0 3.5 |
| % | Sisa pembagian Operator ini hanya berlaku untuk bilangan bulat | 5 % 2 3 5 % 3 2 8 % 2 0 |

2.2.4.3 Pernyataan If

Pernyataan if sangat diperlukan untuk menangani masalah yang memerlukan pengambilan keputusan. Bentuk pernyataan if yang paling sederhana seperti berikut:

if (kondisi)

pernyataan

Pada bentuk seperti itu, bagian pernyataan hanya akan dijalankan jika kondisi bernilai benar (true). Bentuk if yang lain seperti berikut:

if (kondisi)

pernyataan_A

else

pernyataan_B

Pada bentuk seperti itu, pernyataan_A dijalankan jika kondisi bernilai benar (true). Adapun pernyataan_B (yang terletak pada bagian else) hanya akan dijalankan jika kondisi bernilai salah (false).

Pernyataan yang dijalankan di bagian if ataupun di else bila lebih dari satu. Pada keadaan seperti itu, pernyataan yang lebih dari satu perlu ditulis di dalam tanda { dan }. Jadi, bentuk if tanpa else yang digunakan untuk menjalankan beberapa pernyataan seperti berikut.

if (kondisi){

pernyataan_A1

....

pernyataan_AN

}

else{

pernyataan_B1

...

pernyataan_BM

}

Pada bentuk di atas keberadaan pasangan { dan } mengapit beberapa pernyataan. Pernyataan_A1 sampai pernyataan_AN dijalankan jika kondisi bernilai benar. Adapun pernyataan_B1 sampai pernyataan_BM dijalankan jika kondisi bernilai salah.

2.2.4.4 Komunikasi Arduino Uno dan Komputer

Komunikasi antara arduino uno dan komputer dapat dilakukan melalui port serial (via USB). Dalam hal ini, arduino uno tidak hanya dapat membaca data dari komputer yang ada di port serial, melainkan juga dapat mengirim data ke komputer. Perintah yang berhubungan dengan komunikasi serial ditangani oleh objek bernama serial. Fungsi-fungsi yang tersedia di objek serial ditunjukkan pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4 Fungsi-fungsi untuk Berkomunikasi secara Serial

| Fungsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Serial.begin(kecepatan) | Serial.begin() berguna untuk menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial. Kecepatan yang umum digunakan 9600 bit per detik. Namun kecepatan hingga 115.200 didukung oleh arduino uno. |
| Serial.read() | Serial.read() berguna untuk membaca satu byte data yang terdapat di port serial. Setelah pemanggilan Serial.read(), jumlah data di port serial berkurang satu. Untuk membaca seluruh data, diperlukan perintah sebagai berikut: Int data; While (Serial.available()){ Data = Serial.read(); ... } |
| Serial.print(data) Serial.print(data,format) | Serial.print() berguna untuk mengirimkan data ke port serial. Apabila argumen format disertakan, data yang dikirimkan akan menyesuaikan dengan format tersebut. Dalam hal ini, format yang digunakan dapat berupa: - DEC (format desimal atau basis 10) - HEX (format heksadesimal atau basis 16) - OCT (format oktal atau basis 8) - BIN (format biner atau basis 2) |
| Serial.println(data) Serial.println(data,format) | Perintah ini secara prinsip sama dengan Serial.print(). Perbedaannya, Serial.println() menambahkan “\r\n” (carriage return dan linefeed) yang memberi efek perpindahan baris di dalam tampilan. |

2.3	Sensor LM 35

Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan sering berfungsi untuk mengukur magnitude sesuatu. Sensor adalah jenis transduser yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor biasanya dikategorikan melalui pengatur dan memegang peranan penting dalam pengendalian proses pabrikasi modern. Sensor memberikan ekivalen mata, pendengaran, hidung, lidah untuk menjadi otak mikroprosesor dari sistem otomatisasi industri.

Sensor suhu LM 35 merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis  yang berupa suhu menjadi besaran elektris. Foto dari bentuk fisik sensor suhu LM 35 dapat dilihat pada gambar 2.11 di bawah ini.

Gambar 2.11 Foto Bentuk Fisik Sensor LM 35

(Sumber http://labdegaragem.com)

Sensor suhu LM 35 memiliki parameter bahwa setiap kenaikan 1ºC tegangan keluarannya naik sebesar 10 mV dengan batas maksimal keluaran sensor adalah 1,5 V pada suhu 150°C. Grafik dari akurasi LM 35 terhadap suhu dapat dilihat pada gambar 2.12 di bawah ini.

Gambar 2.12 Grafik Akurasi LM 35 Terhadap Suhu

(Sumber datasheet LM 35)

LM35 memiliki kelebihan – kelebihan sebagai berikut:

1. Di kalibrasi langsung dalam celsius

2. Memiliki faktor skala linear + 10.0 mV/°C

3. Memiliki ketetapan 0,5°C pada suhu 25°C

4. Jangkauan maksimal suhu antara -55°C sampai 150°C

5. Cocok untuk aplikasi jarak jauh

6. Harganya cukup murah

7. Bekerja pada tegangan catu daya 4 sampai 30 volt

8. Memiliki arus drain kurang dari 60 µAmp

9. Pemanasan sendiri yang lambat ( low self-heating)

10. low self-heating sebesar 0,08˚C di udara

11. Ketidak linearanya hanya sekitar ±¼°C

12. Memiliki impedansi keluaran yang kecil yaitu 0,1 watt untuk beban 1 mAmp.

Sensor suhu tipe LM 35 merupakan IC sensor temperatur yang akurat yang tegangan keluarannya linear dalam satuan celcius. Sensor LM 35 memiliki kelebihan dibandingkan sensor temperatur linear dalam satuan kelvin, karena tidak memerlukan pembagian dengan konstanta tegangan yang besar dan keluarannya untuk mendapatkan nilai dalam satuan celcius yang tepat. LM 35 memiliki impedansi keluaran yang rendah, keluaran yang linear, dan sifat ketepatan dalam pengujian membuat proses interface untuk membaca atau mengontrol sirkuit lebih mudah. Pin V+ dari LM 35 dihubungkan ke catu daya, pin GND dihubungkan ke ground dan pin Vout yang menghasilkan	tegangan analog hasil pengindera suhu dihubungkan ke Vin (+) dan ADC pada arduino.

LM 35 dapat disuplai dengan tegangan mulai 4 volt -30 volt DC dengan arus pengurasan 60 mikroampere, memiliki tingkat efek self-heating yang rendah (0,08 derajad celcius).

Self-heating adalah efek pemanasan oleh komponen itu sendiri akibat adanya arus yang bekerja melewatinya. Untuk komponen sensor suhu, parameter ini harus dipertimbangkan atau di handle dengan baik karena hal ini dapat menyebabkan kesalahan pengukuran. Skematik rangkaian dasar dari sensor suhu LM 35 dapat dilihat pada gambar 2.13 di bawah ini.

Gambar 2.13 Rangkaian Sensor Suhu LM 35

2.4 	Analog to Digital Converter (ADC)

Analog to digital converter (ADC) adalah pengubah input analog menjadi kode – kode digital. Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan/berat, aliran dan sebagainya kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital.  Konsep pengubah sinyal analog menjadi sinyal digital adalah sampling terhadap sinyal analog yang kemudian mewakilinya dengan bilangan digital dengan batas yang sudah diberikan.

2.4.1 ADC pada Arduino Uno

Arduino uno terdiri dari  6 buah saluran analog yaitu A0 sampai A5 dan juga terdiri dari 10 bit data ADC. hal ini berarti arduino akan memetakan tegangan input dari 0 sampai 5 V menjadi nilai integer antara 0 dan 1023 yang menghasilkan resolusi pembacaan 5 Volt / 1024 unit.

Cara menentukan nilai ADC adalah sebagai berikut:

ADC= VinVref x 1024 ..............................(2.8)

keterangan:

ADC = nilai ADC

Vin = tegangan masukan

Vref = tegangan referensi

2.5	Liquid Crystal Display (LCD) 16 x 2

LCD berfungsi untuk menampilkan karakter angka, huruf ataupun simbol dengan lebih baik dan dengan konsumsi arus yang rendah. LCD merupakan modul LCD buatan hitachi. Modul LCD terdiri dari bagian penampil karakter yang berfungsi menampilkan karakter dan bagian sistem prosesor LCD dalam bentuk modul dengan mikrokontroler yang diletakan di bagian belakang LCD tersebut yang berfungsi untuk mengatur tampilan LCD serta mengatur komunikasi antara LCD dengan mikrokontroler yang menggunakan modul LCD tersebut.

2.5.1 Fungsi Pin Liquid Cristal Display (LCD)

Pada LCD terdiri dari pin- pin sebagai berikut:

- DB0 – DB7 adalah jalur data (data bus) yang berfungsi sebagai jalur komunikasi untuk mengirimkan dan menerima data atau instruksi dari mikrokontroler ke modul LCD.

- RS adalah pin yang berfungsi sebagai selektor register (register sellect) yaitu dengan memberikan logika low (0) sebagai register perintah dan logika high (1) sebagai register data.

- R/W adalah pin yang berfungsi untuk menentukan mode baca atau tulis dari data yang terdapat pada DB0 – DB7 yaitu dengan memberikan logika low (0) untuk fungsi read dan logika high (1) untuk mode write.

- Enable (E), berfungsi sebagai Enable Clock LCD, logika 1 setiap kali pengiriman atau pembacaan data.

Berikut adalah gambar dari rangkaian LCD 16 x2 yang dapat dilihat pada gambar 2.14 di bawah ini.

Gambar 2.14 Rangkaian LCD 16 x 2

2.5.2 Penulisan Data Register Perintah Liquid Cristal Display (LCD)

Penulisan data ke register perintah dilakukan dengan tujuan mengatur tampilan LCD, inisialisasi dan mengatur Address Counter maupun Address Data. Kondisi RS berlogika 0 menunjukkan akses data ke register perintah. RW berlogika 0 yang menunjukkan proses penulisan data akan dilakukan. Nibble tinggi (bit 7 sampai bit 4) terlebih dahulu dikirimkan dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock. Kemudian Nibble rendah (bit 3 sampai bit 0) dikirimkan dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock lagi. Untuk mode 8 bit interface, proses penulisan dapat langsung dilakukan secara 8 bit (bit 7 … bit 0) dan diawali sebuah pulsa logika 1 pada E Clock.

2.5.3 Pembacaan Data Register Perintah Liquid Cristal Display (LCD)

Proses pembacaan data pada register perintah biasa digunakan untuk melihat status busy dari LCD atau membaca Address Counter. RS diatur pada logika 0 untuk akses ke register perintah, R/W diatur pada logika 1 yang menunjukkan proses pembacaan data. 4 bit nibble tinggi dibaca dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock dan kemudian 4 bit nibble rendah dibaca dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock. Untuk Mode 8 bit interface, pembacaan 8 bit (nibble tinggi dan rendah) dilakukan sekaligus dengan diawali sebuah pulsa logika 1 pada E Clock.

2.5.4 Penulisan Data Register Data Liquid Cristal Display (LCD)

Penulisan data pada register data dilakukan untuk mengirimkan data yang akan ditampilkan pada LCD. Proses diawali dengan adanya logika 1 pada RS yang menunjukkan akses ke register data, kondisi R/W diatur pada logika 0 yang menunjukkan proses penulisan data. Data 4 bit nibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) dikirim dengan diawali pulsa logika 1 pada sinyal E Clock dan kemudian diikuti 4 bit nibble rendah (bit 3 hingga bit 0) yang juga diawali pulsa logika 1 pada sinyal E Clock.

2.5.5 Pembacaan Data Register Data Liquid Cristal Display (LCD)

Pembacaan data dari register data dilakukan untuk membaca kembali data yang tampil pada LCD. Proses dilakukan dengan mengatur RS pada logika 1 yang menunjukkan adanya akses ke Register Data. Kondisi R/W diatur pada logika tinggi yang menunjukkan adanya proses pembacaan data. Data 4 bit nibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) dibaca dengan diawali adanya pulsa logika 1 pada E Clock dan dilanjutkan dengan data 4 bit nibble rendah (bit 3 hingga bit 0) yang juga diawali dengan pulsa logika 1 pada E Clock.

2.6 	Relay

Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi (solenoid) di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang, tuas akan kembali ke posisi semula dan kontak saklar kembali terbuka. Relay biasanya digunakan untuk menggerakkan arus/tegangan yang besar (misalnya peralatan listrik 4 ampere AC 220 V) dengan memakai arus/tegangan yang kecil (misalnya 0.1 ampere 12 Volt DC). Relay yang paling sederhana ialah relay elektromekanis yang memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik.

Penggunaan relay perlu memperhatikan tegangan pengontrolnya serta kekuatan relay menswitch arus/tegangan. Biasanya ukurannya tertera pada body relay. Misalnya relay 12VDC/4 A 220V, artinya tegangan yang diperlukan sebagai pengontrolnya adalah 12Volt DC dan mampu men-switch arus listrik (maksimal) sebesar 4 ampere pada tegangan 220 Volt. Sebaiknya relay difungsikan 80% saja dari kemampuan maksimalnya agar aman, lebih rendah lagi lebih aman. Relay jenis lain ada yang namanya reedswitch atau relay lidi. Relay jenis ini berupa batang kontak terbuat dari besi pada tabung kaca kecil yang dililitin kawat. Pada saat lilitan kawat dialiri arus, kontak besi tersebut akan menjadi magnet dan saling menempel sehingga menjadi saklar yang on. Ketika arus pada lilitan dihentikan medan magnet hilang dan kontak kembali terbuka (off). Foto dari bentuk fisik relay dapat dilihat pada gambar 2.15 di bawah ini.

Gambar 2.15 Foto Bentuk Fisik Relay

(sumber http://www.meriwardanaku.com/2011/11/prinsip-kerja-relay.html)

Relay yang sering digunakan dalam rangkaian ada dua jenis, yaitu:

- Relay Magnetik

Relay magnetik adalah relay yang bekerja berdaasarkan magnet listrik untuk menggerakkan kontak-kontak mekaniknya dalam keadaan NO maka akan berubah menjadi NC dan sebaliknya.

- Relay Elektronik

Relay elektronik merupakan relay yang bekerja dengan menggunakan komponen-komponen elektronika pada waktu pensuplaiannya.

2.6.1 Sifat- Sifat Relay

Sifat-sifat relay adalah sebagai berikut:

- Kuat arus yang diperlukan untuk pengoperasian relay ditentukan oleh pabrik pembuatnya. Relay dengan tahanan kecil memerlukan arus yang besar dan juga sebaliknya, relay dengan tahanan besar memerlukan arus yang kecil.

- Tegangan yang diperlukan untuk menggerakkan suatu relay akan sama dengan kuat arus yang dikalikan dengan tahanan atau hambatan relay.

- Daya yang diperlukan untuk menggerakkan relay sama dengan tegangan yang dikalikan dengan arus.

2.6.2 Prinsip Kerja Relay

Relay terdiri dari coil dan contact. Coil adalah gulungan kawat yang mendapat arus listrik, sedangkan contact adalah  sejenis saklar yang pergerakannya tergantung dari ada tidaknya arus listrik di coil.  Contact ada 2 jenis  yaitu normally open (kondisi awal sebelum diaktifkan open) dan  normally closed (kondisi awal sebelum diaktifkan close).  Secara sederhana berikut ini adalah prinsip kerja dari relay yaitu sebagai berikut:

Ketika coil mendapat energi  listrik (energized) maka akan timbul gaya elektromagnet yang akan menarik armature yang berpegas dan contact akan menutup (normally open).

2.6.3 Rangkaian Driver Relay

Penggunaan relay pada rangkaian, memerlukan sebuah rangkaian pengendali untuk dapat membuat relay beroperasi. Rangkaian relay ini  dikenal dengan rangkaian driver relay.

Berikut adalah gambar rangkaian dari driver relay yang dapat dilihat pada gambar 2.16 di bawah ini.

Gambar 2.16 Rangkaian Driver Relay

(Sumber www.google.com)

Rangkaian relay di atas memanfaatkan common emitor, apabila basis mendapat sinyal input logika 1 (sumber tegangan positif) maka transistor akan mendapat bias maju, sehingga transistor ON dan memberikan sumber tegangan ke relay dan relay menjadi ON. Agar dapat memberikan prategangan balik kepada dioda maka diperlukan harga VCE.

VCE = VCB + VBE ................................(2.9)

Untuk transistor silikon, persamaan tersebut menjadi:

VCE = VCB + 0,7 V................................( 2.10)

Apabila VCB lebih besar dari nol, dioda akan memperoleh prategangan balik. jadi VCE harus melebihi 0,7 V untuk menghasilkan prategangan balik. Hambatan R1 mempunyai tegangan dari mikrokontroler pada ujung kiri dan tegangan dari VBE di ujung kanannya. Jadi beda tegangan lintas R1 adalah V mikro – VBE dan arus basisnya sama dengan:

IB =

VBB -VBE

............................(2.11)

RB

Dalam daerah operasi aktif, arus kolektor diberikan oleh rumus:

IC = βdcIB .........................................(2.12)

http://id.wikipedia.org/wiki/Pencatu_daya

http://id.wikipedia.org/wiki/Transformator

http://www.rumus-fisika.com/2014/03/transformator.html

Evelina. 2010. Laboratorium Analog 1. hal 19

Malvino Barmawi. 1985. Aproksimasi Rangkaian Semikonduktor. Edisi ke Empat.hal 97

www.tobuku.com. pengenalanan arduino.

Abdul Kadir. 2012.Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler dan Pemrogramannya menggunakan Arduino. hal  16

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-01650-SK%20Bab2001.pdf

Locit. abdul kadir. hal  17

locit. abdul kadir. hal  56

locit. abdul kadir. hal  63

http://id.wikibooks.org/wiki/Pemrograman_C/Operand_dan_Operator

locit. abdul kadir. hal  70

locit.abdul kadir. hal 102

Petruzella Frank D. 1996. Elektronika Industri. Edisi II. hal 157

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-01650-SK%20Bab2001.pdf

http://elektronika-dasar.web.id/teori-elektronika/adc-analog-to-digital-convertion/

http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab2/2007-1-00229-SK-Bab%202.pdf

http://arduino.cc/en/Reference/analogRead

http://elektronika-dasar.web.id/komponen/lcd-liquid-cristal-display-dot-matrix-2x16-m1632/

Malvino Barmawi. 1985. Aproksimasi Rangkaian Semikonduktor. Edisi ke Empat. hal 134

ibid. Malvino Barmawi. hal 136