BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  - Catu Daya (Power Supply)

Catu daya merupakan rangkaian yang digunakan sebagai supply untuk menjalankan peralatan elektronika. Rangkaian catu daya menghasilkan tegangan DC yang dihasilkan melalui proses perubahan tegangan AC (Alternating Current) menjadi tegangan DC (Direct Current).[1]

Pada rangkaian catu daya menggunakan sebuah baterai sebagai tegangan sumber. Baterai adalah alat listrik - kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaganya dalam  bentuk listrik. Sebuah baterai biasanya terdiri dari tiga komponen penting, yaitu: []

- Batang karbon sebagai anode (kutub positif baterai)

- Seng (Zn) sebagai katode (kutub negatif baterai)

- Pasta sebagai elektrolit (penghantar)

Gambar 2.1 Power Supply dengan IC Regulator

(Sumber : Rukhan Khanif, 2011)

2.1.1	Baterai Li-po

Baterai Lithium-Polymer (Li-Po) merupakan pengembangan dari Lithium-Ion (Li-Ion), yang mulai digunakan untuk  perangkat elektronik sejak tahun 1996. Biaya pembuatan Li-Po lebih murah dibandingkan Li-Ion, dan lebih tahan terhadap kerusakan fisik. Kapasitas penyimpanan energi Li-Po 20% lebih tinggi dibanding Li-Ion, 300% lebih tinggi dibandingkan daya simpan NiCad dan NiMH, tetapi karena produksinya belum sebanyak baterai Li-Ion, harga jual dari baterai yang satu ini masih lebih mahal.

Gambar 2.2 Baterai Li-Po

(Sumber : http://www.hobbyking.com/)

    - Penyearah (Rectifier)

Penyearah (Rectifier) adalah suatu alat yang berfungsi mengubah tegangan masukan arus bolak-balik (AC) menjadi tagangan arus searah (DC) yang berdenyut, dengan kata lain selalu mempunyai tegangan kutub positif dan negatif yang mengeluarkan arus searah.[]

- Penyearah Setengah-Gelombang

Rangkaian penyearah yang paling sederhana adalah rangkaian setengah-gelombang. Masukan AC menghasilkan ggl bolak-balik di bagian sekunder transformator, yang berusaha mendorong arus melalui rangkaian sekunder,saat pertama ke salah satu arah kemudian ke arah yang berlawanan secara bergantian. Meskipun tegangan sekunder transformator dapat bolak-balik, arus yang mengalir melaluinya hanya berlangsung setengah siklus saja. Hal ini akan menghasilkan pulsa dc. Jatuh tegangan pada titik A dan B berupa pulsa dan besarnya tegangan sama seperti setengah siklus ac yang berasala dari sekunder transformator.

Gambar 2.3 Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang

- Penyearah Gelombang Penuh

Untuk Memanfaatkan kedua setengah siklus dari gelombang ac frekuensi daya, maka sebagian besar catu daya menggunakan sistem penyearah gelombang penuh. Ada dua macam yaitu penyearah jembatan, dan lainya yaitu penyearah gelombang penuh dengan dua dioda.

Gambar 2.4 Rangkaian Penyearah Gelombang penuh

  - IP Camera TL-SC2020

IP (Internet Protocol) Camera atau ada juga yang menyebutnya Netcam (Network Camera) merupakan perangkat peng-capture dan recording objek terkini yang memiliki kemampuan memproses visual dan audio serta dapat diakses PC secara langsung, atau melalui LAN, internet dan jaringan telepon seluler.[]

IP Camera yang terutama digunakan dengan cara yang sama seperti analog televisi sirkuit tertutup. Sejumlah IP Camera biasanya ditempatkan bersama-sama dengan perekam video digital (DVR) atau jaringan perekam video (NVR) untuk membentuk sistem pengawasan video. IP Camera merupakan perkembangan dari CCTV. Yang membedakannya dengan CCTV biasa adalah setiap kamera memiliki IP sendiri sehingga kita bisa memilih kamera mana yang mau dilihat.[]

Gambar 2.5 IP Camera TL-SC2020

(Sumber : http://www.tp-link.com)

Bagian-bagian IP Camera TL-SC2020:

      - Lensa berfungsi untuk memfokuskan gambar.

      - Sensor gambar (CCD atau CMOS) digunakan untuk merubah cahaya ke sinyal listrik.

      - Prosessor pengolah gambar dan compres gambar,  supaya data tidak terlalu besar data perlu di compres.

      - Microcomputer dan ethernet ,  mengontrol sistem dan menyambungkan ke jaringan komputer.

      - Input Output port,   gunanya untuk mengontrol lensa (fokus atau zoom) , menggerakan arah kamera dan menggerakan relay dll.

      - Input Audio/ suara.

Tabel 2.1 Spersifikasi IP Camera TL-SC2020

| Sistem | Deskripsi |
| --- | --- |
| Resolusi Gambar | Sampai 640 x 480 |
| Format Gambar | JPEG |
| Pengaturan Gambar | Brightness/Contrast / Saturation / Sharpness/ Exposure |
| Snapshot Gambar | Ya |
| Rekaman Video | Ya |
| Tampilan penuh | Ya |
| Perbesaran | 10 x |
| Protokol Pendukung | TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP |
| Pengguna koneksi | Sampai 3 pengguna |
| Kondisi Operasi | 0° - 40ºC (32º - 104ºF) |
| Keluaran Suara | 1 |
| Power | 5Volt DC, 1A |

(Sumber : http://tp-link.com)

2.2.1	Bentuk Fisik IP Camera TL-SC2020

- Tampilan Depan

Gambar 2.6 Tampilan Depan IP Camera TL-SC2020

(Sumber : http://www.tp-link.com)

    - Power LED Indicator

- Merah menyala, kamera dalam keadaan persiapan ON.

- Merah berkedip, kamera dalam keadaan ON tapi tidak terkoneksi ke network.

- Biru menyala, kamera sedang terkoneksi ke network.

    - Built-in Microphone, tempat dimana suara akan masuk.

- Tampilan Belakang

Gambar 2.7 Tampilan Belakang IP Camera TL-SC2020

(Sumber : http://www.tp-link.com)

    - Power Jack, Konektor power dengan menghubungkan power adaptor.

    - RESET, Tekan tombol selama lebih dari 15 detik dan kamera akan dikembalikan ke pengaturan awal.

    - LAN Port, Melalui port ini dapat menghubungkan kamera ke komputer atau perangkat jaringan Ethernet lainnya.

    - Base Plate, digunakan untuk menempel pada dinding dengan baut.

2.2.2	Komponen Pendukung IP Camera TL-SC2020

Pada proses penggunaannya IP Camera TL-SC2020 menggunakan kabel LAN (Local Area Network) untuk mengirimkan hasil gambar yang dihasilkan oleh IP Camera TL-SC2020. Kabel LAN dapat dilihat pada gambar 2.8.

Gambar 2.8 Kabel LAN (Local Area Network)

(Sumber : www.shopmadeinchina.com)

Pada kabel LAN terdapat komponen-komponen yang digunakan untuk membuat kabel LAN. Komponen-komponen tersebut yaitu:

2.2.2.1	Kabel TP (Twisted Pair)

Kabel TP (Twisted Pair) merupakan suatu kabel yang berintikan tembaga berukuran kecil. Pada masing-masing kabel berisikan 8 buah kabel kecil dengan warna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan warna pada kabel bertujuan untuk mempermudah kita dalam memasukkannya pada RG-45.[]

Kabel TP terdiri dari dua macam, yaitu kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dan kabel STP (Shielded Twisted Pair). Ciri-ciri kabel UTP dan STP adalah sebagai berikut:

  - Kabel UTP

Kabel UTP sering digunakan pada jaringan untuk menghubungkan komputer. Kabel UTP telah banyak beredar dipasaran, sehingga mudah untuk mendapatkannya.

Kelebihan kabel UTP adalah sebagai berikut:

- Kecepatan transfer paket data hingga mencapai 100 Mbps.

- Pemasangan sangat sederhana, sehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk memasangnya.

- Biaya perawatan dan perbaikannya cukup murah sehingga biaya investasi dapat diminimalkan.

Kekurangan dari kabel UTP adalah:

- Untuk memakai kabel UTP, panjang maksimum yang diperbolehkan dalam jaringan adalah 100 meter. Apabila lebih dari 100 meter, maka paket-paket data yang dikirim akan hilang dijalan sehingga tidak akan sampai pada tujuannya.

- Kabel UTP tidak tahan terhadap gangguan cuaca dalam jangka waktu yang lama.

- Apabila kabel UTP yang digunakan pada suatu jaringan yang luas dan besar, akan terjadi penumpukan kabel pada satu titik tempat. Hal ini akan menyebabkan tempat tersebut kurang rapid an akan terlihat seperti gudang kabel.

Gambar 2.9 Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair)

(Sumber : http://www.epanorama.net/)

  - Kabel STP

Kabel STP (Shielded Twisted Pair) merupakan bagian dari kabel tembaga yang memiliki dua pembungkus pada masing-masing kabelnya. Pelindung tersebut terdapat pada setiap pasang kabelnya yang dilindungi oleh timah dan setiap pasang kabel tersebut masing-masing dilapisi dengan pelindung.[]

Kelebihan kabel STP adalah:

- Memiliki kecepatan paket data mencapai 155 Mbps.

- Koneksinya lebih tahan terhadap gangguan elektrik daripada kabel UTP.

Walaupun kabel STP sedikit lebih unggul dibandingkan dengan kabel UTP, tetapi kabel STP juga mempunyai bebrapa kekurangan, diantaranya:

- Harganya lebih mahal disbanding dengan kabel UTP.

- Jarang ditemui di pasaran, sehingga sulit untuk mendapatkannya.

- Panjang maksimum yang diperbolehkan sama dengan kabel UTP, yaitu 100 meter.

- Membutuhkan suatu konektor khusus untuk grounding-nya.

- Kurang dapat mengatasi penyadapan dari pihak lain.

Gambar 2.10 Kabel STP (Shielded Twisted Pair)

(Sumber : http://www.podsvojostreho.net/)

2.2.2.2	Konektor RJ-45

Konektor RJ-45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau pada tipe jaringan yang lainnya.[]

Gambar 2.11 Konektor RJ-45

(Sumber : http://www.roc-noc.com/)

Berdasarkan pemasangannya RJ-45 dihubungkan pada kabel UTP atau STP dengan menggunakan 2 macam cara, yaitu menggunakan metode straight dan crossover. Penggunaan masing-masing metode adalah sebagai berikut:

- Metode Straight

Metode straight digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan komputer dengan hub/switch.

Pemasangannya atau pengkabelannya sama dengan kabel standar. Pemasangan kabel antara warna ujung satu dengan ujung yang lain sama dengan warna dari ujung kabel standar, tidak ada yang perlu diubah.

Tabel 2.2 Tabel Penggunaan dan Pemasangan Metode Straight

| Pin RJ-45 | Ujung Kabel Standar | Ujung Kabel Straight |
| --- | --- | --- |
| 1 | Putih – Oranye | Putih – Oranye |
| 2 | Oranye | Oranye |
| 3 | Putih – Hijau | Putih – Hijau |
| 4 | Biru | Biru |
| 5 | Putih – Biru | Putih – Biru |
| 6 | Hijau | Hijau |
| 7 | Putuh – Coklat | Putuh – Coklat |
| 8 | Coklat | Coklat |

- Metode Crossover

Metode crossover digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang sejenis, misalnya antara komputer dengan komputer atau hub dengan hub/switch.

Pada pemasangan menggunakan metode crossover sedikit berbeda dari metode straight. Kabel yang digunakan dalam metode crossover hanya 4 kabel warna saja dengan menyilang 4 kabel warna tersebut, sedangkan kabel yang lainnya dipasang sesuai dengan kabel standar.

Tabel 2.3 Tabel Penggunaan dan Pemasangan Metode Crossover

| Pin RJ-45 | Ujung Kabel Standar | Ujung Kabel Crossover |
| --- | --- | --- |
| 1 | Putih – Oranye | Putih – Hijau |
| 2 | Oranye | Hijau |
| 3 | Putih – Hijau | Putih – Oranye |
| 4 | Biru | Biru |
| 5 | Putih – Biru | Putih – Biru |
| 6 | Hijau | Oranye |
| 7 | Putuh – Coklat | Putuh – Coklat |
| 8 | Coklat | Coklat |

Dari kedua tabel tentang pemasangan kabel LAN menggunakan metode straight dan crossover dapat dilihat perbedaan pin-pin mana saja yang dipakai dalam pemasangan dan menggabungkan kabel-kabel tersebut. Fungsi masing-masing warna kabel LAN dapat dilihat pada tabel II.4.

Tabel 2.4 Fungsi Masing-masing Warna Kabel LAN

| Pin Kabel | Ujung Kabel Standar | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Putih – Oranye | Tx data + |
| 2 | Oranye | Tx data - |
| 3 | Putih – Hijau | Recv data + |
| 4 | Biru | - |
| 5 | Putih – Biru | - |
| 6 | Hijau | Recv data - |
| 7 | Putuh – Coklat | - |
| 8 | Coklat | - |

  - Router WRT54GL

2.3.1	Pengertian Router

Router adalah perangkat yang akan melewatkan paket IP (Internet Protocol) dari suatu jaringan ke jaringan yang lain, menggunakan metode addressing dan protocol tertentu untuk melewatkan paket data tersebut. Router memiliki kemampuan melewatkan paket IP dari satu jaringan ke jaringan lain yang mungkin memiliki banyak jalur diantara keduanya. Router-router yang saling terhubung dalam jaringan internet turut serta dalam sebuah algoritma routing terdistribusi untuk menentukan jalur terbaik yang dilalui paket IP dari sistem ke sistem lain. Proses routing dilakukan secara hop by hop. IP tidak mengetahui jalur keseluruhan menuju tujuan setiap paket. IP routing hanya menyediakan IP address dari router berikutnya yang menurutnya lebih dekat ke host tujuan.[]

Gambar 2.12 Router WRT54GL

(Sumber : https://encrypted-tbn2.gstatic.com/)

    - Jenis-Jenis Router

- Router aplikasi

Router jenis ini adalah sebuah aplikasi yang bisa anda instal pada sistem operasi komputer, sehingga sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja seperti router, misalnya aplikasi WinGate,  WinProxy  Winroute, SpyGate dan lain-lain.

- Router Hardware

Router Hardware adalah sebuah hardware yang memiliki kemampuan seperti router, maka dengan hardware tersebut anda dapat membagi IP Address, Router hardware dapat digunakan untuk membagi jaringan internet pada suatu wilayah, misalnya dari router ini adalah access point, wilayah yang mendapat Ip Address dan koneksi internet disebut Hot Spot Area.

- Router PC

Router PC adalah sebuah komputer yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Untuk membuat sebuah router PC tidak harus menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Komputer dengan prosesor pentium dua, hard drive 10 GB dan ram 64 serta telah tersedia LAN Card  sudah bisa digunakan sebagai router PC. Komputer yang dijadikan router ini harus diinstal dengan sistem operasi khusus untuk router. Sistem operasi yang populer untuk router PC saat ini adalah Mikrotik.

    - Prinsip Kerja Router

Router WRT54GL memancarkan sinyal wi-fi melalui antena transceiver yang terdapat dibagian router. Wi-fi atau Wireless Fidelity adalah satu standar Wireless Networking tanpa kabel, hanya dengan komponen yang sesuai dapat terkoneksi ke jaringan. Teknologi wi-fi memiliki standar yang diterapkan oleh sebuah institusi internasional yang bernama Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).[]

Fungsi utama Router adalah meneruskan paket (informasi). Sebuah Router memiliki kemampuan Routing, artinya Router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi (paket) akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda.

Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network maka router akan menghalangi paket-paket keluar.[]

Gambar 2.13 Ilustrasi Prinsip Kerja Router

(Sumber : http://www.catatanteknisi.com/)

Pada gambar 2.13 terdapat 2 buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1 router mempunyai alamat network 192.168.1.0 dan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address 192.155.2.0.

- Komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain.

- Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain.

- Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B.

  - Interface MAX232

MAX232 merupakan standar komunikasi single ended, yang menemancarkan sinyal dengan menggunakan transmisi tak berimbang (unbalanced transmition) yang mempunyai karakter, untuk tegangan diatas +3 volt diterjemahkan sebagai logika low sedangkan untuk tegangan yang lebi kecil dari -3 volt diterjemahkan sebagai logika high.RS-232 mempunyai kemampuan efektif pada kecepatan transfer (single rate) maksimum 20 Kbps dan jarak media transmisi maksimum 15 meter. IC MAX 232 berfungsi sebagai converter tegangan yang bekerja pada level TTL/CMOS yaitu berada pada tegangan 5 volt.[]

Gambar 2.14 Rangkaian Interface MAX232

(Sumber : http://www.4shared.com/)

MAX232 terdiri dari 4 bagian yaitu : converter tegangan, RS232 driver, RS232 receiver, dan receiver-transmitter control. Untuk konversi tegangan, IC MAX232 mempunyai dua terminal internal. Terminal pertama, yaitu C1 digunakan untuk mengkalikan tegangan +5V menjadi +10V pada C3 di terminal output V+. Dan converter kedua menggunakan C2 untuk mengubah +10V pada C4 di terminal output V-.

  - Arduino

Arduino adalah board mikrokontroler berbasis ATMega8. Memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM (Pulse Widht Modulation) dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino ke komputer dengan menggunakan kabel USB dan AC adaptor sebagai suplay atau baterai untuk menjalankannya.[]

Gambar 2.15 Arduino

(Sumber : http://www.arduino.cc/)

Board Arduino memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

- Pinout 1.0: ditambah pin SDA dan SCL yang dekat dengan pin AREF dan dua pin baru lainnya yang diletakkan dekat dengan pin Reset, IOREF yang memungkinkan shield-shield untuk menyesuaikan tegangan yang disediakan dari board.

- Circuit RESET yang lebih kuat.

- Atmega 16U2 menggantikan 8U2.

Tabel 2.5 Spesifikasi Arduino

| Mikrokontroler | ATmega8 |
| --- | --- |
| Tegangan pengoperasian | 5V |
| Tegangan input | 7-12V |
| Batas tegangan input | 6-20V |
| Jumlah pin I/O digital | 14 (6 di antaranya menyediakan keluaran PWM) |
| Jumlah pin input analog | 6 |
| Arus DC tiap pin I/O | 40 Ma |
| Arus DC untuk pin 3.3V | 50 Ma |
| Memori Flash | 1 KB (ATmega8), sekitar 0.5 KB digunakan oleh bootloader |
| Clock Speed | 16 MHz |

Gambar 2.16 Diagram Pinout Arduino

(Sumber : http://forum.arduino.cc/)

    - Daya (Power)

Arduino dapat disupply melalui koneksi USB atau dengan sebuah power supppy external. Sumber daya dipilih secara otomatis. Supply external (non-USB) dapat diperoleh dari sebuah adaptor AC ke DC atau battery. Adaptor dapat dihubungkan dengan mencolokkan sebuah center-positive plug yang panjangnya 2,1 mm ke power jack dari board. Kabel lead dari sebuah battery dapat dimasukkan dalam header/kepala pin Ground (Gnd) dan pin Vin dari konektor Power.

Board Arduino dapat beroperasi pada sebuah supply external 6 sampai 20 Volt. Jika disupply dengan yang lebih kecil dari 7 V, kiranya pin 5 Volt mungkin mensupply kecil dari 5 Volt dan board Arduino bisa menjadi tidak stabil. Jika menggunakan supply yang lebih dari besar 12 Volt, voltage regulator bisa kelebihan panas dan membahayakan board Arduino. Range yang direkomendasikan adalah 7 sampai 12 Volt.

Pin-pin daya yaitu sebagai berikut :

- VIN. Tegangan input ke board Arduino ketika board sedang menggunakan sumber supply external (seperti 5 Volt dari koneksi USB atau sumber tenaga lainnya yang diatur). Kita dapat mensupply tegangan melalui pin ini, atau jika supply tegangan melalui power jack, aksesnya melalui pin ini.

- 5V. Pin output ini merupakan tegangan 5 Volt yang diatur dari regulator pada board. Board dapat disuplai dengan salah satu supply dari DC power jack (7-12V), USB connector (5V), atau pin VIN dari board (7-12). Supply tegangan melalui pin 5V atau 3,3V membypass regulator, dan dapat membahayakan board. Hal itu tidak dianjurkan.

- 3V3. Sebuah supply 3,3 Volt dihasilkan oleh regulator pada board. Arus maksimum yang dapat dilalui adalah 50 mA.

- GND. Pin ground.

    - Memori

ATmega8 mempunyai 1 KB dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader. ATmega 8 juga mempunyai SRAM dan EEPROM yang dapat dibaca dan ditulis (RW/read and written) dengan EEPROM library.

2.5.3 	Input dan Output

Setiap 14 pin digital pada Arduino dapat digunakan sebagai input dan output yaitu menggunakan fungsi pin Mode(), digital Write(), dan digital Read(). Fungsi-fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull-up (terputus secara default) 20-50 KΩ. Selain itu, beberapa pin mempunyai fungsi-fungsi spesial:

- Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan memancarkan (TX) serial data TTL (Transistor-Transistor Logic). Kedua pin ini dihubungkan ke pin-pin yang sesuai dari chip serial Atmega8U2 USB ke TTL.

- External Interrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk dipicu sebuah interrupt (gangguan) pada sebuah nilai rendah, suatu kenaikan atau penurunan yang besar, atau suatu perubahan nilai.

- PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output dengan fungsi analogWrite().

- SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini mendukung komunikasi SPI menggunakan SPI library.

- LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, ketika pin bernilai HIGH dan led menyala, ketika pin bernilai LOW dan led mati.

Arduino mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, setiapnya memberikan 10 bit resolusi (contohnya 1024 nilai yang berbeda). Secara default, 6 input analog tersebut mengukur dari ground sampai tegangan 5 Volt, dengan itu mungkin untuk mengganti batas atas dari range dengan menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference().

2.5.4	Komunikasi
          Arduino mempunyai sejumlah fasilitas untuk komunikasi dengan sebuah komputer, Arduino lainnya atau mikrokontroler lainnya. Atmega 8 menyediakan serial komunikasi UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Sebuah Atmega 16U2 pada channel board serial komunikasinya melalui USB dan muncul sebagai sebuah port virtual ke software pada komputer. Firmware 16U2 menggunakan driver USB COM standar, dan tidak ada driver eksternal yang dibutuhkan. Software Arduino mencakup sebuah serial monitor yang memungkinkan data tekstual terkirim ke board Arduino Uno. LED RX dan TX pada board akan menyala ketika data sedang ditransmit melalui chip USB to serial dan koneksi USB pada komputer.

2.5.5	Programming
          	Arduino dapat diprogram dengan software Arduino. Pilih “Arduino Uno dari menu Tools > Board (termasuk mikrokontroler pada board). ATmega8 pada Arduino  dengan sebuah bootloader yang memungkinkan untuk mengupload kode baru ke ATmega8 tanpa menggunakan pemrogram hardware external. ATmega328 berkomunikasi menggunakan protokol STK500 asli. Dapat juga membypass bootloader dan program mikrokontroler melalui kepala/header ICSP (In-Circuit Serial Programming). ATmega16U2/8U2 diload dengan sebuah bootloader DFU, yang dapat diaktifkan dengan:

- Pada board Revisi 1: Dengan menghubungkan jumper solder pada belakang board dan kemudian mereset 8U2

- Pada board Revisi 2 atau setelahnya: Ada sebuah resistor yang menarik garis HWB 8U2/16U2 ke ground, dengan itu dapat lebih mudah untuk meletakkan ke dalam mode DFU. Kita dapat menggunakan software Atmel’s FLIP (Windows) atau pemrogram DFU (Mac OS X dan Linux) untuk meload sebuah firmware baru atau dapat menggunakan header ISP dengan sebuah pemrogram eksternal.

2.5.6 	Reset Otomatis (Software)

Arduino didesain pada sebuah cara yang memungkinkannya untuk direset dengan software yang sedang berjalan pada pada komputer yang sedang terhubung. Salah satu garis kontrol aliran hardware (DTR) dari ATmega8U2/16U2 dihubungkan ke garis reset dari ATmega8 melalui sebuah kapasitor 100 nF. Ketika saluran ini dipaksakan (diambil rendah), garis reset jatuh cukup panjang untuk mereset chip. Software Arduino menggunakan kemampuan ini untuk memungkinkan kita untuk mengupload kode dengan mudah menekan tombol upload di software Arduino.

Pengaturan ini mempunyai implikasi, ketika Arduino dihubungkan ke sebuah komputer lain yang sedang running menggunakan OS Mac X atau Linux, Arduino mereset setiap kali sebuah koneksi dibuat dari software melalui USB. Untuk berikutnya, setengah detik atau lebih, bootloader sedang berjalan pada Arduino.

  - Driver Relay

Driver relay adalah rangkaian yang digunakan untuk menggerakkan relay. Driver relay yang dirancang menggunakan transistor. Seperti diketahui bahwa transistor jenuh bagaikan saklar menutup sehingga menghantarkan arus (on), sedangkan transistor menyumbat bagaikan saklar membuka (off). Transistor dalam keadaan jenuh akan menghantarkan arus sehingga relay akan bekerja.[]

Gambar 2.17 Driver Relay

(Sumber : http://depokinstruments.com/)

  - Motor DC

Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan rotasi. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, yang menyatakan ketika sebuah konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya (yang dikenal dengan gaya Lorentz) akan tercipta secara ortogonal diantara arah medan magnet dan arah aliran arus.[]

Motor DC merupakan motor yang paling sederhana untuk pengaktifannya. Hanya dengan memberikan tegangan DC, motor ini akan berutar secara kontinyu kearah tertentu. Membalik arah putaran motor datat dilakukan dengan mengubah polaritas arus yang mengalir pada motor. Motor DC biasanya mempunyai kecepatan putar yang cukup tinggi dan sangat cocok digunakan untuk roda robot yang membutuhkan kecepatan gerak yang tinggi.

Gambar 2.18 Motor DC

(Sumber : http://www.mind.ilstu.edu/)

Keuntungan utama motor DC adalah sebagai pengendali kecepatan, yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat dikendalikan dengan mengatur tegangan dynamo yaitu dengan meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan kecepatan dan mengatur arus medan dengan menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan

.

2.7.1 	Konstruksi Motor DC.

Bagian-bagian yang penting dari motor dc dapat ditunjukkan pada gambar 2.19, dimana stator mempunyai kutub yang menonjol dan dililit oleh kumparan medan. Pembagian dari fluks yang terdapat pada daerah celah udara yang dihasilkan oleh lilitan medan secara simetris yang berada disekitar daerah tengah kutub kumparan medan.

Kumparan penguat dihubungkan secara seri, letak kumparan jangkar berada pada slot besi yang berada disebelah luar permukaan jangkar. Pada jangkar terdapat komutator yang berbentuk silinder dan isolasi sisi kumparan yang dihubungkan dengan komutator pada beberapa bagian yang berbeda sesuai dengan jenis belitan.

Gambar 2.19 Konstruksi Motor DC

(Sumber : http://depokinstruments.com/)

- Stator Motor DC

Stator merupakan bagian dari motor yang permanen atau tidak berputar. Bagian ini menghasilkan medan magnet, baik yang dihasilkan dari koil (elektromagnetik), maupun dari magnet.

Gambar 2.20 Konstruksi Bagian Stator Motor

(Sumber : http://www.wisdompage.com/)

- Rotor Motor DC

Fungsi dari rotor yaitu untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Rotor terdiri dari poros baja dimana tumpukan keping-keping inti yang berbentuk silinder dijepit. Pada inti terdapat alur-alur dimana lilitan rotor diletakkan. Suatu kumparan motor akan berfungsi apabila mempunyai kumparan medan, kumparan tersebut berfungsi sebagai penghasil medan magnet..

Gambar 2.21 Konstruksi Rotor Motor DC

(Sumber : http:// www.diracdelta.co.uk)

- Komutator

Konstruksi dari komutator terdiri dari lamel-lamel, antar lamel dengan lamel lainnya diisolasi dengan mica. Gambar 2.22 merupakan gambar komutator pada motor DC.

Gambar 2.22 Konstruksi Komutator Motor DC

(Sumber : http://1.bp.blogspot.com)

  - WinSCP

WinSCP adalah sebuah open source file transfer client gratis, dan simple untuk Windows yang mengunakan teknologi Secure Shell (SSH) untuk menyimpan file yang telah disalin antara PC remote dan local dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP), SSH FTP, atau SCP (Secure Copy) protocols dan juga menyediakan beberapa fitur pengaturan file dasar.
WinSCP ini memiliki berbagai fitur canggih seperti program berbayar. Tapi WinSCP berbeda, software ini walaupun gratis ternyata memiliki berbagai fungsi yang dapat dikatakan canggih.[]

Beberapa fungsi yang dimiliki WinSCP, yaitu:

- Adanya Graphical User Interface

- Sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa

- Dapat dipakai secara drag dan drop

- Mensupport fitur U3 dari Kingston

- Dapat melaukukan berbagai hal standard (create, edit, delete file dan folder)

- Mendukung protokol SFTP dan SCP melalui koneksi SSH-1 dan SSH-2, termasuk juga melalui protokol FTP versi lama.

- Bisa melakukan proses batching dan command line

- Bisa melakukan sinkronisasi direktori secara manual atau semi manua

- Menyediakan text editor internal di dalamnya

- Bisa menjalankan SSH Password, keyboard interaktif, public key dan  juga Kerberos Authentication

- Dapat dijalankan bersama dengan PuTTY

  - PuTTY

PuTTY merupakan software yang digunakan untuk remote login di lingkungan Windows. Istilah remote login ini sudah sangat tidak asing lagi bagi orang-orang yang berkutat di dunia jaringan internet dan para administrator jaringan. Remote login inilah salah satu cara mereka untuk mengakses komputer server.

Ada beberapa software yang dapat kita gunakan untuk remote login, yakni menggunakan telnet dan ssh. Pada sistem operasi Linux, telnet dan ssh sudah termasuk ke dalam paket sistem operasi sehingga tinggal digunakan saja. Sementara untuk sistem operasi Windows biasanya kita membutuhkan software tambahan untuk menggunakan ssh ini, kecuali telnet, karena biasanya Windows sudah menyertakannya.

1 Robert L Shrader, 1989, Komunikasi Elektronika Jilid I Edisi Kelima, hlm 200.

http://www.scribd.com/doc/182942247/83597316-baterai-pdf

Rukhan Khanif, 2012, Aplikasi Switch Sebagai Sensor Berat pada Ayunan Bayi Otomatis Menggunakan Smart Relay, Palembang : Politeknik Negeri Sriwijaya

Tampi, Berry A.Y dkk. 2013. Implementasi Routing Pada IP Camera Untuk Monitoring Ruang di Universitas Sam Ratulangi. Manado : UNSRAT

Lawa, Zet C.J. dkk. 2013. Perancangan Teknologi IP Camera di Jaringan Radio Wirelless PT. PLN Wilayah Suluttenggo. Manado : UNSRAT

Kurniawan, Wiharsono. 2007. Jaringan Komputer. Penerbit ANDI. Semarang

Grant, August E & Jennifer H. Meadows. (eds.) (2008). Communication Technology Update and Fundamental, Eleventh Edition. Boston: Focal Press.

http://www.sisilain.net/

Handriyanto, Dwi Febrian. 2009. Kajian Penggunaan Miktrotik Router OS™ Sebagai Router pada Jaringan Komputer. Palembang : Universitas Sriwijaya

Priyambodo, Tri Kuntoro & Dodi Heriandi. 2005. Jaringan Wi-Fi Teori dan Implementasi.

Penerbit ANDI. Semarang

http://www.catatanteknisi.com/

Purba, Scenda Berados. RFID Reader Tipe ID-40 dan ID-20 Kanal RS-232 Mengggunakan IC MAX232 sebagai Input Data Pada Sistem Monitoring Keberadaan Dosen.

http://www.arduino.cc/

Sumisjokarto. 1985. Elektronika Praktis Untuk Pemula dan Wiraswasta. Jakarta : PT Multi Media

Afifi, Baba Muhammad Ismail. 2012. Aplikasi Motor DC dengan Driver Motor H-Bridge pada Alat Pemotong Lenjeran Kempelang Otomatis. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya

http://www.soppeng.com/download-winscp/