LAMPIRAN A

VALIDASI DATA

Berikut ini merupakan data hasil penelitian mahasiswa semester akhir Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Kimia Industri

Nama			:  Tasya Athira Makaminan

NPM 			:  0615 4042 2264

Dosen Pembimbing I			:  Ir. Selastia Yuliati, M.Si.

Dosen Pembimbing II			:  Ir. Fadarina., M.T.

Judul Tugas Akhir      				: Waktu dan Laju pengeringan Alat Tray Dryer dari Hasil Pembuatan  Silika gel Berbasis Ampas Tebu

Penelitian dilakukan di Laboratorium Satuan Operasi Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Data – data yang didapat dari hasil penelitian antara lain:

Tabel 1. Hasil Pengamatan Massa Bahan, Temperatur Bola Basah dan Temperatur Bola Kering

| Waktu Pengeringan (menit) | Massa Bahan (gr) | Temperatur Pengeringan (oC) | Temperatur (oC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Input |  | Output |  |
|  |  |  | Tbb | Tbk | Tbb | Tbk |
| 0 | 125,42 | 80 | 25 | 33 | 32 | 40 |
| 60 | 112,05 | 80 | 25 | 33 | 29 | 39 |
| 120 | 100,26 | 80 | 25 | 33 | 30 | 36 |
| 180 | 88,14 | 80 | 25 | 33 | 28 | 35 |
| 240 | 71,79 | 80 | 25 | 33 | 28 | 35 |
| 300 | 52,33 | 80 | 25 | 33 | 25 | 35 |
| 360 | 20,51 | 80 | 25 | 33 | 28 | 34 |
| 420 | 6,54 | 80 | 25 | 33 | 28 | 34 |

Tabel 2. Data Pengamatan Laju Udara, Humidity dan Temperatur Bahan

| Waktu Pengeringan (menit) | Temperatur Pengeringan (oC) | Laju Udara |  | Humidity (kg H2O/kg Udara Kering) |  | Temperatur Bahan (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | In (L/m) | Out (m/s) | In | Out |  |
| 0 | 80 | 10 | 0,84 | 62 | 65 | 32 |
| 60 | 80 | 11 | 0,925 | 44 | 48 | 38 |
| 120 | 80 | 12 | 1 | 44 | 46 | 41 |
| 180 | 80 | 11,93 | 1 | 43 | 45 | 42 |
| 240 | 80 | 11,98 | 1 | 42 | 41 | 43 |
| 300 | 80 | 12 | 1 | 41 | 35 | 44 |
| 360 | 80 | 12 | 1 | 41 | 35 | 43 |
| 420 | 80 | 12 | 1 | 41 | 35 | 43 |

Palembang,   Juli 209

Kasie Laboraturium Satuan Operasi,

Ir. Selastia Yuliati, M.Si.

NIP. 1961070419890320

LAMPIRAN B

PERHITUNGAN

- Perhitungan Desain Alat

udara out

TRAY DRYER

Silika in							 Silika out

Udara in

Kapasitas = 2 kg

Kandungan air awal = 96%

Kandungan air akhir = 2 % (max)

Cp silika = 0,76 kJ/kg K ( T = 30 0C), (T = 40, Cp = 0,78)

Temperatur awal padatan 	= 32 0C (Ts1)

Temperatur akhir padatan	= 44 0C (Ts2)

Temperatur awal udara 	= 80 0C (TG1)

Temperatur akhir udara	= 50 0C (TG2 )

Basis 1 jam operasi

Massa padatan kering (Silika, out) = 2 kg ( 1-0,96) = 0,08 kg (Ms)

Kandungan air pada wet solid (X1) = 96(100-96) = 24 kg/kg dry solid

Kandungan air di dry solid (X2) = = 2(100-2) = 0,02 kg2/kg dry solid

Air yang teruapkan = Ms (X1 – X2) = 0,08 (24-0,02) = 1,918

- Menghitung Entalpi Padatan

Hs1	 = [Cpsilika + Cpair. X1] [Ts1 – Tref]

= [0,76 + 4,12 (24)] (32-0)

= 3188,48 kJ/kg dry solid

Hs2 = [Cpsilika + Cpair. X1] [Ts1 – Tref]

= [0,78 + 4,12 (0,02)] (44-0)

= 37,94 kJ/kg dry solid

- Menghitung Entalpi untuk Gas, (Y1 = 0,015)

HG1 = [1,005 + 1,008.Y1] (TG1 – 0) + 2500 Y1

= [1,005 + 1,008 (0,015)] (80 – 0) + 2500 (0,015)

= 99,492 kJ/kg dry air

HG2 = [1,005 + 1,008.Y2] (TG2 – Tref) + 2500 Y2

= [1,005 + 1,008.Y2] (50 – 0) + 2500 Y2

= 40,2 + 2575,2 T2				... (1)

- Neraca Massa

Ms (X2 – X1 ) = Gs (Y2 –Y1)

Gs	= 1,918Y2-0,015 (40,2 + 2575,2. Y2 – 99,492)

-252,04 = 2685,2 Y2- 113,72Y2-0,015

-252,04 (Y2 – 0,015) = 2685,2 Y2 – 113,72

-252,04 Y2 + 3,7806 = 2685,2 Y2 – 113,72

(-252,04 Y2 + 2685,5 Y2) = -113,72 – 3,7806

Y2	= 117,50062443,45 = 0,0488 kg H2O/kg dry air

- Menghitung Volume Humid (Tout = 50 0C)

VH = 22,41 x T+273273 1MA+ 1MB Y2

= 22,41 x 50+273273 118,02+ 129 (0,048)

= 0,0025 m3/kg dry air

- Menghitung laju udara

Gs = 1,918(0,048-0,015) = 58,12 kg/jam

Volume udara  	= G2.VH

= 58,12 kg/jam (0,0025 m3/kg)

= 0,1453 m3

- Menghitung Nilai Ntu di Stage III

Dengan mengasumsikan TSA = TSB  = 40 ˚C (313 K)

HSB 	= [Cp silika + Cp air . X2] × (TS2 – Tref)

= [0,77 + 4,12 (0,02)] × (313 – 273)

= 34,096

CHSB 	= 1,005 + 1,88 Y

= 1,005 + 1,88 (0,015)

= 1,0332

- Neraca Panas Stage I

MS (HS1 – HSB) 		= GS.CHB (TG2 – TGB)

0,08 (3188,48 – 34,096)	= 58,12 (1,0332) (50 – TGB)

50 - TGB			= 252,35(58,12)(1,0332)

50 - TGB			= 4,2

TGB			= 45,79 ˚C

ΔT1 = (TG2 - TS2) = (50 - 44) = 6˚C

ΔT2 = (TGB - TSB) = (45,79 - 40) = 5,79˚C

Mencari nilai ∆Tm

∆Tm=ΔT1- ΔT2lnΔT1ΔT2

∆Tm=6- 5,79ln65,79

∆Tm=5,89

NTu=TG2- TGB∆Tm

NTu=50- 45,795,89

NTu=0,614

- Menghitung Nilai Ntu di Stage II

TSA = 40˚C, TGB = 45,79

HAS    = [Cp silika + Cp air . X1] × (TSA – Tref)

= [0,77 + 4,12 (24)] × (40 – 0)

= 3986 kJ/kg dry solid

CHSB 	= 1,005 + 1,88 Y × (TGB – Tref) + 2500 Y

= 1,005 + 1,88 (0,015) × (45,79 – 0) + 2500 (0,015)

= 84,81 kJ/kg dry air

- Neraca Panas Stage II

MS (HSA – HSB) 	= GS (HGB – HGA)

0,08 (39860 – 34,096)	= 58,12 (84,81 - HGA)

84,81 - HGA		= 316,1558,12

84,81 - HGA		= 5,43

HGA			= 84,81 – 5,43

HGA 			= 79,37

HGA   		= 1,005 + 1,88 Y × (TGA – Tref) + 2500 Y

79,37 		= 1,005 + 1,88 (0,015) × (TGA – 0) + 2500 (0,015)

79,37 		= 1,0332 TGA + 37,5

1,0332 TGA	= 79,37 - 37,5

TGA		= 42,871,0332

TGA		= 41,62˚C

ΔT1 = (TGB - TSB) = (45,79 - 40) = 5,79˚C

ΔT2 = (TGA - TSA) = (41,62 - 40) = 1,62˚C

∆Tm=ΔT1- ΔT2lnΔT1ΔT2

∆Tm=5,79- 1,62ln5,791,62

∆Tm=2,92

NTu=TG2- TGB∆Tm

NTu=45,79 - 41,622,92

NTu=1,42

- Menghitung Nila Ntu di Stage I

∆T1	= (TG1 – Ts1)	= (80 – 32) oC		= 48 oC

∆T2	= (TGA – TsA)	= (41,62 – 40) oC	=1,62 oC

∆Tm	= ∆T1-∆T2 ln∆T1∆T2 	= 48-1,62 ln481,62		= 13, 82

Ntu (I)	= TG1-TGA ∆Tm 	= 80-41,62 13,82		= 0,21

Ntu 	= Nt(I) + Nt(II) + Nt(III)

= 0,61 + 1,22 + 0,21

= 2,04

- Menghitung nilai Heat Transfer Coeficient

QT	= Uo V ∆Tm………(Mc Cabe, 5thEd)

QT	= Q sensible + Q lateen

Qsensibel 	= m . Cp . ∆T

= 2 . 0,78 (44-32)

= 18,72 kJ

Qlaten	= m . λ

= 2 . 0,78 (44-32)					= (2 . 0,96) (2568)

= 4930,56 kJ

QT = Qsensible + Qlaten

QT = 18,72 + 4930,56

QT = 4972,28 kJ

QT 		= UA .V. ∆Tm

4949,28  		= UA (0,1453)(20,19)

UA	    = 4972,28 0,1453(20,19)	 = 1687,097 kJ/Jam.m3.oC

- Menghitung Nilai Ltu

Laju Alir rata-rata	= 58,12 kg

G 	= 58,12 0,1453 = 400 kg/jam.m3

CH	= 1,0332 Kj/kgoC

Ltu	= G . CHUA = 400 (1,0332)1687,097 = 413,281687,097 = 0,244

- Menghitung Panjang Tray Dryer (T)

Z	= Ltu . Ntu

Z	= 0,244 (2,04)	= 0,4896 m

- Menghitung tinggi Tray Dryer

V	= p . l . t

V	= s . s . t

V	= s2 . t

t	= Vs^2

t	=0,1453(0,489)^2

t	= 0,6072 m

- Menghitung Laju Pengeringan

| RH = YYs x 100% 62% = Y0,144 x 100% 62% = 100Y0,144 Y1 = 62% (0,144)100% = 0,0892 kgH2O/kg dry air | 65% = Y0,144 x 100% 65% = 100Y0,144 Y2 = 65% (0,144)100% = 0,0936 kgH2O/kg dry air |
| --- | --- |

Diketahui :

T udara	= 80 oC

T plat	= 44 oC

Trata-rata	=  80+442 =62 oC = 335 oK

Karena T = 62 oC maka,

V	= 18,97 x 10-6 m3/s

Cp	= 1005 J/kgK

µ	= 20,1 x 10-6 Ns/m2/s

k	= 0,02966 W/mk

L	= 40 cm = 0,4 m

g	= 9,8

β   	= 1/T

= 1/335 oK

= 2,985 x 10-3 oK

- Mencari nilai Gr (Gross off number)

Gr = g.βT-TplatL3V^2

Gr = 9,8 .  2,985 x 10-3  80-44(0,4)^318,97 x 10-6^2

Gr = 187.296.249,8

- Mencari nilai Pr (Prandlt Number)

Pr = Cp.µk

Pr = (1005)(20,1x10-6)0,02966

Pr = 0,68106

- Mencari nilai Ra (Ray leigh Number)

| Gr.Pr | C | M |
| --- | --- | --- |
| 104-109 | 0.59 | ¼ |
| 109-1013 | 0.1 | 1/3 |

Ra = Gr . Pr

= 187.296.249,8 x 0,68106

= 127.561.628,2 (karena, nilai Ra berada pada range 109 – 1013
	          maka, nilai C = 0,1 dan m = 1/3

- Mencari nilai Nu (Nusselt Number)

Nu = C (Gr . Pr)m

= 0,1 (127.561.628,2)1/3

= 50,3392

- Mencari nilai koefisien film perpindahan panas (hc)

hc = Nu . kL

hc = 50,3392  .( 0,02966) 0,4

hc = 3,7327 kJ/m2K

- Mencari nilai A

A=2 pl+pt+lt

A=2 0,4×0,4+0,4×0,33x10-3+(0,4×0,33x10-3)

A=2 0,16+1,32x10-4+1,32x10-4

A=2 (0,160264)

A=0,3205 m2

Qc  = hc (T-Ts) A

= 3,7327 (80-44) (0,3205)

= 43,07  Kj

- Menghitung Panas Konduksi

Qk = Uk (T-Ts)A

zM = 0,33×10-3 m

kM = 58,67 W/m

zs = 0,35×10-3 m

ks  = 0,75 W/cm.K

= 73,086 kcal/jam.m.K

= 265,86 kJ/jam.m.K

Uk= 11hc+zmkm+zsks

Uk= 113,7327+0,33×10-358,67+0,35×10-3265,86

Uk= 3,7326 kJ/k.m2

A = 2 [pl+pt+lt]

A = 2 [(40x40)+(40x60)+(40x60)]

A = 12.800 cm2

A = 1,28 m2

- Menghitung Laju Pengeringan

Diketahui :

hc 	= 4,647 kJ/m2K

T 	= 80 oC

Ts	= 38 oC

Zm 	= 0,33 mm = 0,33 x 10-3 m

Km	= 58,67

Zs	= 0,35 mm = 0,35 x 10-3 m

Ks	= 0,75 W/cm.K

= 73,086 kcal/jam.m.K

= 265,86 kJ/jam.m.K

λs  	= (1,005 + 1,88 Y2)Ts + 2500 Ts

= ( 1,005 + 1,88 (0,0936) 38 + 2500 (38)

= 95.044,87

Rc	 =  qA.λs =  qc+qk+qrA.λs …….. (Gean Koplis)

=  hc+UkT-Tsλs (3600)

qr 	= 0 (karena hanya terdapat konduksi dan konveksi)

Rc 	=  qA.λs =  qc+qk+qrA.λs = hcT-TsA+UkT-Ts+0A.λs(3600)

Rc	= A(hc+ Uk)T-TsA.λs(3600)

Rc	 = (hc+ Uk)T-Tsλs

= (3,7326 + 3,7326)80-44110.002,6

= 0.002443 kg/jam.m2

Dengan menggunakan cara yang sama seperti waktu pengeringan 0 menit didapat data Laju pengeringan pada waktu pengeringan 60 menit, 120 menit, 180 menit, 240 menit, 300 menit, 360 menit, 420 menit sebagai berikut:

Tabel. Pengamatan Hasil Perhitungan Laju Pengeringan

| Waktu | Laju Pengeringan |
| --- | --- |
| (menit) | (Kg/jam m2) |
| 0 | 0.017719 |
| 60 | 0.01446 |
| 120 | 0.01584 |
| 180 | 0.01584 |
| 240 | 0.01668 |
| 300 | 0.01941 |
| 360 | 0.01941 |

LAMPIRAN C

DOKUMENTASI

Pencucian Ampas Tebu 	                             Pengeringan dan Dicacah

Memfurnace Ampas Tebu	                 Hasil Furnace Ampas Tebu

Menyiapkan Sampel Abu	                             Pembuatan Larutan NaOH

Pembuatan Larutan Natrium Silikat              Penyaringan Larutan Natrium Silikat

Presipitasi Larutan Natrium Silikat	     Proses Pembentukan Gel

Gel  yang sudah dipisahkan dari filtrat	         Penimbangan Silika Gel

Mengatur Temperatur Setting Point

Mengatur Waktu Pengeringan

Mengukur Laju Alir Udara Keluar

Mengukur Temperatur Bola Basah dan bola Kering

Proses Pengeringan Hydrogel

Produk Silika